УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ г.Санкт-Петербурга

"................................"

_________________ФИО

«______»_______________2016 г.

Инструкция по охране труда

при работе на лазерной установке "ЛАХТА-МИЛОН"ТМ 1470-10

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В установке применен лазер, по степени опасности генерируемое излучение, относящееся к IV классу. В аппарате используется мощное ИК излучение, невидимое глазом.

- Источником опасности являются:

  - Переменное напряжение 220 В в цепях питания блока управления источника питания лазера;

  - Лазерное излучение (прямое, зеркально отраженное).

- На дверях помещения должен  быть знак лазерной опасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

- В помещении, где расположена установка, запрещается использовать приборы и предметы с зеркальными поверхностями. Рабочий инструментарий должен иметь матовую поверхность.

- Персонал, работающий с лазерными установками, обязан пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты и в соответствие с требованиями, определяемыми классом лазерной опасности. Глаза сотрудников должны быть защищены масками или очками.

- Воздействие лазера на биологические ткани приводят к выделению токсичных веществ: СО, NH3, CHN, H2S. В продуктах сгорания могут присутствовать вирусы и бактерии. Для безопасности необходимо использовать интенсивную вентиляцию и специальные системы эвакуации дыма.

- О всех нарушениях в работе лазера, несоответствии средств индивидуальной защиты предъявленным к ним требованиям и других отступлениях от нормального режима работы персонал обязан немедленно доложить администрации и записать в журнал оперативных записей по эксплуатации и ремонту лазерной установки.

- Аварийное отключение аппарата осуществляется большой красной кнопкой экстренного отключения, расположенной на передней панели.

- Во время работы необходимо следить за тем, чтобы во время манипуляций с волоконным инструментом не происходил перегиб световода. Инструмент по всей длине должен лежать свободно.

- Если на дистальном конце световода отсутствует пятно лазера-целеуказателя, то это указывает на возможное повреждение волокна или неправильную работу системы.

- Персонал, эксплуатирующий установку, обязан ежедневно вести учет времени работы установки, время включения и время выключения.

- В помещениях, где проводятся работы на лазерных установках должны соблюдаться действующие правила пожарной безопасности. Загромождение проходов, захламление помещений не допускается.

- В случае поражения лазерным излучением глаз, необходимо закапать 0,15%-й раствор дикаикина и направить пострадавшего в медицинское учреждение для осмотра у офтальмолога.

- По окончании работы на лазерном аппарате ключ управления должен быть удален из гнезда.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При работе с лазерным излучением категорически запрещается:

  - Допускать к работе с аппаратом персонал, не прошедший специальное обучение и без удостоверения установленного образца;

  - Включать аппарат без волоконно-оптического инструмента;

  - Включать аппарат без надежного заземления;

  - Смотреть навстречу первичному и зеркально отраженному лучу, направлять лазерное излучение на людей, легковоспламеняющиеся предметы;

  - Оставлять бесконтрольным пространство, в котором производятся манипуляции;

  - Работать без защитных очков в зоне излучения;

  - Проводить ремонтные и наладочные работы при подключенной установки к сети;

  - Оставлять установку без присмотра во включенном состоянии;

  - Использовать воспламеняющиеся анестезирующие вещества или газы с высоким содержанием кислорода.

- МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

Персонал, работающий с лазерными установками, должен проходить предварительные и периодические медосмотры в соответствии с приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н.

Периодичность осмотров — 1 раз в год.

Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию лазерной аппаратуры Приказом главного врача № ________ от________ назначен зав. отделением _____________________________________________________________________________

(наименование отделение)

____________________________________________________________________________.

(ф.И.О.)

Разработчик инструкции:

_______________________                            ____________    ________________________

(должность)                                                                   (подпись)                      (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник отдела ОТ и ЭБ

Инженер по охране труда

Подписи персонала, связанного с обслуживанием и эксплуатацией лазерной аппаратуры.

С инструкцией ознакомлены:

| ФИО | Допуск (удостоверение) | Дата инструктажа | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Иванов Иван Иванович |  |  |  |
| Петров Петр Петрович |  |  |  |